Relatório Final

Desafio: Análise Avançada de Dados

Antecipação de Alertas Críticos em Frotas de Mineração

João Pedro Costa

Programa Desenvolver — Edição 2026

pedrojoaao4@gmail.com

Resumo. Este trabalho aborda a antecipação de alertas críticos de condição ("don't go") em uma frota de 47 equipamentos de mina em Itabira — caminhões fora de estrada CAT 793-D (frotas 2S a 5S) e escavadeiras LeTourneau L-1850 — a partir de duas fontes: os apontamentos de ciclo operacional (377.907 registros) e a telemetria embarcada (37,16 milhões de eventos), cobrindo seis meses de operação (jan a jun/2025). O catálogo de regras de negócio (151 regras TIPO + EVENTO + SITUACAO + QTD + TEMPO + NIVEL) foi convertido em um motor de regras em Python que rotulou 1.974 alertas don't go no período. O problema foi formulado como classificação binária — prever, ao fim de cada ciclo de apontamento, se o equipamento disparará um alerta don't go nas 4 horas seguintes — complementada por uma formulação de sobrevivência (Weibull AFT com censura à direita) que estima o tempo até o próximo alerta. Após limpeza com controle de alterações (todas as decisões documentadas, incluindo a derivação do operador por casamento temporal com a telemetria), foram construídas 50 features de janelas retroativas, gerando uma tabela analítica com 343.663 pontos de decisão e prevalência de 4,89%. A validação foi estritamente temporal (treino jan–abr/2025; teste jun/2025 tocado uma única vez), com tuning em duas janelas independentes (abr e mai) e encodings estimados apenas em jan–mar — nenhuma estatística vê dados de validação. Três classificadores foram comparados contra dois baselines, além do modelo de sobrevivência e de uma abordagem não supervisionada (Isolation Forest e K-Means). O LightGBM venceu a seleção pré-registrada com AUC-ROC 0,870 no teste (Random Forest: AUC-PR 0,320, empate técnico; heurística de despacho: 0,750/0,245; Weibull AFT: C-index 0,781). O modelo é operado em dois pontos de limiar escolhidos na validação: o ponto de captura (F2) antecipa 68,6% dos 229 alertas de junho com mediana de 3,3 h de aviso, e o ponto custo-ótimo — que maximiza o benefício líquido sob as premissas financeiras explícitas — antecipa 45% com precisão de 42% e benefício líquido estimado de R$ 1,10 milhão no mês. A análise SHAP confirmou que o modelo aprendeu a física do problema (recorrência de alertas e rajadas de alarmes monitorados dominam o risco), e a análise de erros revelou achados acionáveis: a frota L-1850 gera 91% do volume de telemetria mas apenas 1,2% dos alertas — e é a única 100% imprevisível —, e o precursor de temperatura de freio existe no eixo dianteiro (94% de recall) mas é fraco no traseiro (~33%), um mapa direto para melhorias de instrumentação.

Palavras-chave: manutenção preditiva; telemetria industrial; alertas don't go; LightGBM; análise de sobrevivência; validação temporal; SHAP; mineração.

# 1. Introdução

Uma mina de grande porte opera como um sistema de fluxo contínuo: escavadeiras alimentam caminhões fora de estrada que ciclam entre frentes de lavra, britadores e pilhas. Cada equipamento gera dois rastros digitais permanentes. O primeiro é o apontamento: o sistema de despacho registra cada ciclo de atividade com início, fim, equipamento (Tag), frota, tipo e classe da atividade. O segundo é a telemetria embarcada: os módulos OEM emitem eventos de condição — nível de fluido, temperatura de freio, pressão de óleo — classificados em níveis de severidade, além de tendências calculadas pela engenharia de confiabilidade e eventos de sistema, com a identificação anonimizada do operador no turno.

Sobre esse fluxo de eventos, a área de Confiabilidade (CMA) mantém um catálogo de regras don't go: combinações de evento, situação, quantidade e janela de tempo que, quando satisfeitas, determinam que o equipamento não deve continuar operando. O disparo de um don't go é, hoje, reativo: quando a regra fecha, a máquina já precisa sair de rota — muitas vezes carregada, em rampa, no meio do turno — e a manutenção recebe o problema sem aviso.

O objetivo central deste trabalho é transformar esse fluxo reativo em antecipação: construir um pipeline de dados completo (ETL, rotulagem via regras de negócio, engenharia de features, modelagem e avaliação) capaz de estimar, a cada ciclo encerrado, a probabilidade de cada equipamento disparar um alerta don't go nas 4 horas seguintes, e de traduzir essa probabilidade em uma fila priorizada de inspeção. A tomada de decisão baseada em dados aqui não é abstrata: cada hora de caminhão de 240 t parado fora de plano é produção não realizada, e cada alerta antecipado converte uma quebra em intervenção planejada.

# 2. Entendimento do Negócio

## 2.1 Contextualização da operação (CM 1.1)

Fluxo operacional. Cada registro da tabela Apontamentos representa um ciclo de atividade de um equipamento, delimitado por Inicio e Fim, com a identificação do equipamento (Tag), o modelo/frota (Frota: 793-D 2S/3S/4S/5S, LeTourneau L 1850), o tipo (Tipo: Caminhao, Escavadeira) e a classificação da atividade (Classe: Operando, Parado, Hibernando, Manutenção). A base analisada cobre 47 equipamentos da localidade de Itabira, operando em dois turnos de 12 h (A: 06–18 h, B: 18–06 h). O extrato de apontamentos recebido não traz o operador; essa informação foi derivada da telemetria (seção 3.3).

A tabela Telemetria registra os eventos emitidos pelos módulos embarcados: Data_Evento, turno, localidade, equipamento, operador anonimizado (Nome_Operador_Anon, Matricula_Operador_Hash), alarme (Id_Alarme, Alarme), criticidade (Id_Criticidade: 1=Crítico, 2=Não Crítico, 3=Informacional, 4=Outros), valor lido pelo sensor (Valor, com vírgula como separador decimal) e a flag Is_Dont_Go indicando se o nome do alarme consta na lista don't go.

Alertas don't go. Um alerta don't go sinaliza condição na qual o equipamento não deve operar. O impacto é triplo: (i) segurança — um caminhão com temperatura de freio crítica descendo rampa carregado é um risco inaceitável; (ii) disponibilidade — a máquina sai do plano de produção sem aviso; (iii) custo do ativo — operar sob alarme de pressão de óleo do motor transforma uma intervenção de horas em uma troca de componente de semanas.

Regras de negócio. O arquivo Alarmes - Regra de Negocio.xlsx (aba CMA — o catálogo referido no estudo guiado como Alarmes - SUL_SUDESTE.xlsx) define quando um alerta dispara: 151 regras, cada uma combinando TIPO (142 ALARME OEM, 7 TENDÊNCIA, 2 SISTEMA), EVENTO (nome do alarme), SITUACAO (condição de disparo, ex.: "Mediante alarme nível 3", "Mediante cinco alarmes nivel 2 consecutivos", "Em qualquer situação"), QTD (1 a 10 ocorrências), TEMPO (janela de 0, 360 ou 720 minutos) e NIVEL (Muito Alto ou Alto). O arquivo é equivalente a regras codificadas — e foi exatamente assim que este trabalho o tratou, convertendo-o em um motor de regras em Python (seção 3.3).

Exemplos de eventos de NIVEL Muito Alto (criticidade máxima): Low Transmission Oil Level (mediante alarme nível 3), Engine Coolant Level - Active, Very Low Hydraulic Oil Level, Engine Overheat/Engine Coolant or Water Overheat, Low Engine Oil Pressure, High Engine Coolant Temperature, temperaturas de freio (High Left/Right Front/Rear Brake Oil Temperature), Hydraulic Reservoir Oil Temperature Critically High (L-1850), HPD Gearbox Oil Pressure Critically Low, as tendências MC - Tendência baixa pressão do óleo motor <250/200/150KPA e a regra de sistema MEMS não comunica.

## 2.2 Definição do problema analítico (CM 1.2)

Pergunta principal:

Quais equipamentos têm maior risco de gerar um alerta don't go nas próximas 4 horas, considerando o padrão atual de operação?

Perguntas secundárias respondidas ao longo do trabalho:

O comportamento do operador (anonimizado) tem correlação com a frequência de alertas em um mesmo equipamento? (seções 3.2 e 4.6)

Qual é o perfil dos equipamentos que geram mais alertas don't go — frota, tipo e horas trabalhadas? (seções 3.2 e 4.6)

Alertas críticos se concentram em determinados turnos, dias da semana ou períodos do mês? (seção 3.2)

Como priorizar a fila de inspeção da manutenção com base no score de risco? (seção 4.5)

Métrica de sucesso do negócio. O problema é considerado "resolvido" se o modelo (i) antecipar ao menos 60% dos alertas don't go com aviso dentro da janela de 4 h e (ii) manter a carga de falsos positivos em nível absorvível pela rotina de inspeção (precisão ≥ 30%, ou seja, no máximo ~2 inspeções vazias para cada acerto). Como referência de valor: cada alerta antecipado converte parte de uma intervenção corretiva de emergência (episódio médio de 6,7 h na base) em intervenção planejada.

Cenário de aplicação. A cada fechamento de ciclo de apontamento (em média a cada ~30 min por equipamento), o pipeline recalcula o score de risco e atualiza um painel no sistema de monitoramento do despacho. Score acima do limiar acende um cartão "inspecionar nas próximas 4 h": o dispatcher redireciona o caminhão para uma rota próxima da oficina ou antecipa o abastecimento para coincidir com a inspeção, e a manutenção recebe a fila priorizada com o subsistema suspeito (derivado dos eventos que sustentam o score, via SHAP).

# 3. Metodologia

A metodologia segue o CRISP-DM: entendimento dos dados (3.2), preparação (3.3), modelagem (3.4–3.5) e avaliação (seção 4), sustentadas por um pipeline ETL reprodutível (3.1).

## 3.1 Arquitetura da solução e pipeline ETL

O pipeline foi implementado em Python 3 (pandas, scikit-learn, LightGBM, lifelines, SHAP) e organizado em módulos com responsabilidade única, executáveis de ponta a ponta por executar_pipeline.py:

Extração (src/etl/extracao.py) — leitura dos extratos Parquet do data lake (Apontamentos em arquivo único; Telemetria particionada por mês, 6 arquivos), com tipagem explícita e leitura colunar seletiva: das 18 colunas da telemetria, apenas as 10 consumidas pelo pipeline são carregadas — decisão necessária para processar 37,16 milhões de eventos em memória. Inclui o enriquecimento do operador nos apontamentos por casamento temporal com a telemetria (seção 3.3).

Transformação (src/etl/transformacao.py) — limpeza com controle de alterações: cada correção ou exclusão gera uma linha de log ANTES/DEPOIS com justificativa (tabela na seção 3.3).

Carga (src/etl/carga.py) — materialização da camada tratada em Parquet (colunar, tipado; preserva dtypes entre etapas e permite reprocessamento parcial).

Rotulagem (src/regras/motor_regras.py) — aplicação das 151 regras do catálogo sobre a telemetria limpa.

Features (src/features/engenharia.py) — construção da tabela analítica (ABT) por varredura vetorizada (busca binária sobre arrays ordenados por equipamento).

Modelagem e avaliação (src/modelos/, src/avaliacao/) — treino, tuning, métricas, análise de erros, SHAP e impacto.

Visualização (src/viz/figuras.py) — geração das 13 figuras do relatório.

Critérios de arquitetura: separação entre camadas bruta/tratada/analítica (medalhão simplificado), reprodutibilidade (semente fixa, split por data), e escalabilidade do desenho — as agregações por janela usam apenas ordenação temporal por equipamento, o que se traduz diretamente para janelas deslizantes em streaming (Spark Structured Streaming/Flink) no cenário de produção. O pipeline completo (ETL → rotulagem → ABT → treino → avaliação → figuras) roda em ~8 min sobre os 37 milhões de eventos.

## 3.2 Entendimento dos dados — EDA (CM 2.1, 2.2, 2.3)

Carga e inspeção inicial (CM 2.1).

| Tabela | Linhas | Colunas | Nulos (total) | Duplicatas | Janela temporal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apontamentos | 377.907 | 9 (7 da origem + 2 derivadas) | 140.264 | 0 | 01/01/2025 00:00 — 30/06/2025 23:57 |
| Telemetria | 37.164.054 | 10 (de 18 na origem) | 0 | 0 | 01/01/2025 00:00 — 30/06/2025 23:59 |

Os 140.264 nulos dos apontamentos estão concentrados nas duas colunas de operador derivadas por casamento temporal (70.132 ciclos sem evento de telemetria do mesmo equipamento em ±6 h — majoritariamente as 15 Tags sem telemetria no período). A frequência média é de ~2.086 apontamentos/dia (≈44 ciclos por equipamento-dia) e ~205 mil eventos de telemetria/dia, estáveis ao longo do semestre (Figura 2).

Estatísticas descritivas das variáveis numéricas (antes da limpeza):

| Tabela | Feature | Tipo | % Nulos | Min | Max | Média | Mediana | Desvio Padrão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apontamentos | duracao_min (derivada) | float64 | 0,00 | 0,02 | 60,0 | 29,7 | 22,9 | 24,0 |
| Telemetria | Valor | float64 | 0,64 | 0,0 | 4.347 | 4,6 | 0,0 | 28,5 |
| Telemetria | Id_Criticidade | int64 | 0,00 | 1 | 4 | 2,98 | 3 | 0,15 |
| Telemetria | Is_Dont_Go | int8 | 0,00 | 0 | 1 | 0,0005 | 0 | 0,02 |
| Telemetria | Dia | int64 | 0,00 | 1 | 31 | 16,0 | 16 | 8,9 |

Dois achados estruturais orientaram a preparação: (i) a duração máxima de exatamente 60 minutos revela que o sistema de origem fatia atividades longas em ciclos de até 1 h — qualquer métrica de duração de atividade (ex.: tempo de manutenção) precisa reconstruir episódios encadeando ciclos consecutivos; (ii) 98,5% dos eventos de telemetria são de criticidade 3 (informacional) e apenas 19.962 eventos (0,05%) carregam a flag Is_Dont_Go — o sinal relevante para as regras é uma agulha em um palheiro de 37 milhões de eventos. Valor usa vírgula como separador decimal na origem (tratado na transformação) e é 0 na mediana (alarmes de estado não carregam leitura).

Análise da variável alvo (CM 2.2). Após a rotulagem pelo motor de regras (seção 3.3), o período contém 1.974 alertas don't go — 10,9/dia na frota, ou 0,23 por equipamento-dia:

| TIPO | NIVEL | Alertas |
| --- | --- | --- |
| ALARME OEM | Muito Alto | 1.420 |
| ALARME OEM | Alto | 554 |

Nenhuma regra de TIPO TENDÊNCIA ou SISTEMA disparou no período — os eventos correspondentes não ocorrem nesta extração de telemetria, o que é em si um achado de cobertura de dados (as tendências da engenharia e os watchdogs de comunicação não estão fluindo para esta base). Os dez equipamentos mais ofensores concentram 57,8% dos alertas (CA65926 lidera com 152; CA65930 com 141; CA65927 com 123), enquanto a mediana entre os 32 equipamentos com alerta é 59,5 — a cauda pesada é exatamente o que uma fila de inspeção priorizada explora. Balanceamento: nos 343.663 pontos de decisão da ABT, a classe positiva (alerta nas próximas 4 h) representa 4,89% — desbalanceamento de ~1:19 que orientou a escolha de métricas (AUC-PR, F2) e de pesos de classe nos modelos. A série temporal diária (Figura 4) mostra regime com surtos e queda de incidência na segunda quinzena de maio, sem sazonalidade semanal relevante.

Análise de features (CM 2.3). O heatmap de correlação de Spearman (Figura 5) entre as principais variáveis numéricas e o target mostra: (i) forte colinearidade dentro das famílias de contagem em janelas sobrepostas (esperado e tolerado, pois os modelos finais são de árvore); (ii) as correlações mais altas com y vêm de n_dg_12h/24h, quase_gatilhos_12h e das contagens de criticidade em janela curta; (iii) h_desde_alerta_dg correlaciona negativamente (alerta recente → maior risco de recorrência).

Distribuição por categoria: a taxa de don't go por 1.000 h operadas varia 16× entre frotas — 793-D 3S com 34,5, 793-D 4S com 30,8, 793-D 5S com 30,7, 793-D 2S com 13,3 e LeTourneau L 1850 com apenas 2,1 — sendo que a L-1850 responde sozinha por 91,2% do volume de telemetria (33,9 milhões de eventos) e apenas 1,2% dos alertas: volume de eventos não é risco. Padrões temporais: a taxa do target oscila entre 4,13% (10 h) e 5,72% (21 h), com leve predominância noturna — turno B (18–06 h) com 5,15% contra 4,62% do turno A (Figura 6); entre dias da semana a variação é pequena.

Hipóteses registradas na EDA: H1 — calor da tarde eleva alertas térmicos (não confirmada: o pico de taxa é às 21 h e o turno noturno supera o diurno — o regime de operação pesa mais que a temperatura ambiente nesta base); H2 — operadores diferem na taxa de alerta em equipamentos comparáveis (confirmada: entre os 124 operadores com ≥800 decisões, a taxa varia de 0% a 15,3%; ver 4.6); H3 — frotas diferem estruturalmente na incidência (confirmada: 16× entre a 793-D 3S e a L-1850, e 2,6× dentro dos próprios caminhões 793-D); H4 — risco cai logo após manutenção (não confirmada com clareza: h_desde_manutencao ficou fora do top-10 do SHAP); H5 — fim de mês concentra alertas por pressão de produção (não confirmada — a variação entre quinzenas acompanha episódios específicos, não o calendário).

## 3.3 Preparação dos dados (CM 3.1, 3.2, 3.3)

Limpeza e tratamento (CM 3.1). Toda alteração foi registrada com ANTES/DEPOIS e justificativa (arquivo relatorio/tabelas/controle_alteracoes.csv):

| Tabela / Campo | Problema identificado | Qtd. | Tratamento | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apontamentos / Operador | Extrato de origem não traz operador | 377.907 | Derivação por merge_asof com a telemetria (mesma Tag, evento mais próximo do início do ciclo, tolerância 6 h) | O comportamento do operador é uma das perguntas do desafio; a telemetria carrega o operador do turno e permite reconstruí-lo |
| Apontamentos / Operador | Ciclo sem evento de telemetria em ±6 h | 70.132 | Categoria "OP_DESCONHECIDO" | Excluir descartaria horas operadas válidas (inclui 15 Tags sem telemetria no período) |
| Apontamentos / Fim | Sobreposição de ciclos na mesma Tag | 326 | Fim truncado no início do ciclo seguinte (264 ciclos zerados removidos) | Um equipamento não executa dois apontamentos simultâneos |
| Apontamentos / Inicio, Fim | Duplicatas, inversões Inicio>Fim, duração zero ou >24 h | 0 | — (verificado) | Base de apontamentos notavelmente consistente; as verificações permanecem no pipeline como salvaguarda |
| Telemetria / Valor | Vírgula decimal e valores não numéricos ("NULL") | 237.443 | Normalização da vírgula + coerção para NaN, linha mantida | O disparo das regras depende do evento e do nível, não do Valor; imputar leitura inexistente criaria informação falsa |
| Telemetria / todas | Eventos duplicados | 0 | — (verificado) | Sem reprocessamentos do coletor nesta extração |
| Catálogo CMA / NIVEL | Grafias inconsistentes ("Muito alto"/"Muito Alto") | 6 | Padronização (title case) | Sem isso, a agregação por criticidade divide a mesma categoria em duas |

Resultado: 377.907 → 377.643 apontamentos e 37.164.054 eventos válidos (nenhum descartado). Outliers: optou-se por manter valores extremos de contagem de eventos (ex.: rajadas de milhares de eventos/dia da L-1850) — em telemetria de degradação, o outlier frequentemente é o sinal, e os modelos escolhidos (árvores) são robustos a caudas. A exceção documentada foi o tratamento estrutural do fatiamento de 60 min via reconstrução de episódios (usada no impacto de negócio, seção 4.6).

Engenharia de features (CM 3.2). 50 features em cinco famílias — todas calculadas apenas com informação anterior ao instante de decisão t:

| Feature (família) | Descrição | Fórmula / Lógica | Motivação |
| --- | --- | --- | --- |
| n_crit{1,2,3}_{4,12,24,72}h (12) | Contagem de eventos por criticidade em janelas retroativas | nº de eventos da Tag com Id_Criticidade=c em (t−N h, t] | A escada de severidade é o precursor físico do don't go |
| n_dg_{4,12,24,72}h (4) | Contagem de eventos cujo alarme consta no catálogo | idem, filtrado por Is_Dont_Go=1 | Aproximação direta das pré-condições das regras |
| quase_gatilhos_{12,24}h (2) | Nº de vezes em que um evento do catálogo se repetiu em < 6 h | 2ª ocorrência do mesmo EVENTO da Tag dentro de 6 h | Regras exigem QTD 2–10 na janela; a 2ª ocorrência é o "meio caminho" mensurável |
| n_tendencia_24h | Eventos de tendência em 24 h | contagem por nome no conjunto TENDÊNCIA | Tendências são desenhadas pela engenharia como precursoras |
| h_desde_crit1, h_desde_alerta_dg | Horas desde o último evento crítico / último alerta | t − max(timestamp ≤ t), teto 240 h | Recorrência: falha recente prediz falha próxima |
| razao_taxa_24h_30d | Taxa de eventos 24 h ÷ taxa média 30 d da própria Tag | n_24h / (n_720h/30) | Normaliza o "temperamento" de cada equipamento; captura anomalia relativa |
| horas_operadas_24h, ciclos_24h, duracao_min, razao_duracao | Utilização e ritmo | somas/contagens de apontamentos; duração ÷ mediana da (Tag, Classe) | Exposição ao risco e ciclos anômalos |
| h_desde_manutencao | Horas desde a última manutenção | idem "desde último" (a base traz classe única "Manutenção") | Saúde renovada após intervenção |
| hora, hora_sin/cos, dia_semana, fim_de_semana, mes, turno_{A,B} | Calendário e turno | extração direta + codificação cíclica; turnos de 12 h (06–18/18–06) | Padrões de regime diurno/noturno |
| frota_*, tipo_*, classe_* (one-hot) | Cadastro do equipamento e classe do ciclo | one-hot (cardinalidade ≤ 5) | Diferenças estruturais entre frotas (H3) |
| tag_taxa_alerta, op_taxa_alerta, op_desconhecido | Taxa histórica de alerta do equipamento e do operador | target encoding com suavização bayesiana (m=50), estimado só em jan–mar (anterior a todas as janelas de validação) | Cardinalidade alta (47 Tags, 396 operadores) inviabiliza one-hot; taxa histórica carrega o sinal (H2) |

Encoding categórico — justificativa: one-hot para baixa cardinalidade (Frota 5, Tipo 2, Classe 3, turno 2) por ser lossless e interpretável; target encoding suavizado para Tag e Operador (alta cardinalidade), estimado exclusivamente em jan–mar/2025 — anterior às duas janelas de tuning e ao teste — para evitar qualquer vazamento; OP_DESCONHECIDO mantido como categoria com flag própria.

Definição da variável alvo (CM 3.3). A rotulagem aplica as 151 regras do catálogo sobre a telemetria limpa. Interpretações registradas (controle de decisões metodológicas):

Equivalência de níveis: "alarme nível 3" ≡ Id_Criticidade 1 (Crítico); "nível 2" ≡ 2 (Não Crítico); "nível 1" ≡ 3 (Informacional).

"N alarmes consecutivos" foi aproximado por "QTD ocorrências dentro de TEMPO minutos" — sem o estado intermediário do alarme não é possível verificar interrupções; a aproximação nunca dispara com menos eventos que o exigido.

Regras SISTEMA (Minecare/MEMS) disparariam na ocorrência do evento; nesta extração esses eventos não ocorrem.

Cooldown de 6 h por (equipamento, regra) e colapso de disparos da mesma (Tag, EVENTO) em 30 min (prevalece o de maior NIVEL): um episódio físico único não deve virar dezenas de alertas. Resultado: 1.974 alertas don't go consolidados.

Estratégia do target: classificação binária — y=1 se existe alerta don't go do equipamento em (t, t+4 h], onde t é o fim de cada apontamento fora de manutenção. Justificativa da janela de 4 h: é o tempo operacional mínimo para ação corretiva sem caos — o despacho completa o ciclo corrente (~30 min), redireciona a máquina para rota próxima da oficina e a manutenção prepara box/peças/equipe (2–3 h); janelas maiores (8 h+) diluem a precisão e viram "previsão de turno", janelas menores (1–2 h) não dão tempo de agir. A formulação por regressão do tempo-até-alerta foi considerada e descartada nesta fase: 95,1% dos pontos não têm alerta em horizonte curto (censura pesada), e a decisão operacional é binária (inspecionar ou não).

## 3.4 Estratégia de validação (CM 4.1)

Dados temporais não podem ser divididos aleatoriamente: um k-fold padrão colocaria a tarde de uma degradação no treino e a manhã da mesma degradação no teste — o modelo "preveria" um episódio que já viu pela metade, inflando todas as métricas (data leakage). Além disso, os encodings de taxa histórica (Tag/operador) seriam contaminados com informação do futuro.

Adotou-se hold-out temporal com cortes fixos (Figura 8): treino final = 01/01/2025 a 30/04/2025 (230.009 pontos, 66,9%, prevalência 5,72%); validação = mai/2025 (58.954 pontos, 17,2%, 3,14%) — usada para escolha dos limiares de operação; teste = jun/2025 (54.700 pontos, 15,9%, 3,29%) — avaliado uma única vez, com limiares congelados.

Tuning em duas janelas. Um único mês de validação pode eleger hiperparâmetros ajustados às idiossincrasias daquele mês — e maio muda de regime na 2ª quinzena (a prevalência cai de 3,9% para 2,5%; seção 4.2). Por isso cada configuração candidata foi avaliada em duas janelas walk-forward independentes — (treino jan–mar → validação abr) e (treino jan–abr → validação mai) — e a seleção usou a média do average precision das duas. Para eliminar vazamento nas duas janelas, os target encodings de equipamento e operador foram estimados apenas em jan–mar. Nenhuma estatística (encodings, escalas, hiperparâmetros) viu dados de validação ou teste.

## 3.5 Baseline e modelagem principal (CM 4.2, 4.3)

Baselines (CM 4.2). (1) Dummy — probabilidade a priori da classe (piso estatístico: AUC-PR = prevalência = 0,033 no teste). (2) Heurística do despacho — score = nº de alarmes do catálogo don't go nas últimas 12 h: é a melhor aproximação do que um despachante atento faz hoje olhando o painel, e o baseline honesto a ser batido (teste: AUC-ROC 0,750, AUC-PR 0,245).

Abordagem 1 — supervisionada (classificação). Três famílias com complexidade crescente, todas selecionadas pela média de AP nas duas janelas de tuning:

Regressão Logística (StandardScaler + class_weight=balanced; C ∈ {0,01; 0,1; 1; 10} → C=0,1). Papel: fronteira linear interpretável.

Random Forest (400 árvores, max_features=√p, class_weight=balanced_subsample; min_samples_leaf ∈ {5, 20, 60} → 60). Papel: não linearidades sem tuning pesado.

LightGBM — busca aleatória com 30 configurações sobre num_leaves {15–127}, learning_rate log-uniforme [0,01; 0,2], min_child_samples {10–200}, feature_fraction e bagging_fraction [0,6; 1,0], regularizações L1/L2 log-uniformes e scale_pos_weight {1; √16,5; 16,5}, com early stopping (60 rodadas) monitorando average precision. Configuração vencedora (AP médio 0,223): num_leaves=31, learning_rate=0,011, min_child_samples=10, feature_fraction=0,75, bagging_fraction=0,93, reg_alpha=1,71, scale_pos_weight=√16,5≈4,1 e apenas 3 árvores — mesmo com duas janelas, a busca convergiu para um modelo compacto: com features de janela retroativa já muito informativas, poucas árvores capturam o sinal estável entre regimes, e modelos maiores se ajustam a padrões que não persistem de um mês para o outro. A seleção por AUC-PR (e não accuracy/AUC-ROC) é deliberada: com ~5% de positivos, é a métrica que discrimina modelos na região operacional.

Abordagem 2 — sobrevivência (Weibull AFT). Em vez de "haverá alerta em 4 h?", o modelo de tempo de falha acelerado pergunta "quanto tempo até o próximo alerta?". Cada ponto de decisão vira uma observação com duração T (horas até o próximo don't go) e indicador de evento; pontos sem alerta observado são censurados à direita (fim da base em 30/06 ou teto de 21 dias) — ignorar a censura enviesaria qualquer regressão simples de tempo, e é exatamente o problema que a formulação de sobrevivência resolve. Implementação: WeibullAFTFitter (lifelines, penalizer=0,01) sobre as 16 features de maior sinal, padronizadas no treino; 155.754 eventos observados em 230.009 observações de treino. O modelo produz duas saídas: o risco acumulado em 4 h (1 − S(4|x)), diretamente comparável aos classificadores, e os fatores de aceleração exp(coef) por desvio-padrão — interpretabilidade nativa (seção 4.4).

Abordagem 3 — não supervisionada. (a) Isolation Forest (300 árvores, max_samples=0,5) treinado apenas com operação normal (pontos de treino sem alerta nas 4 h seguintes) e sem os encodings supervisionados; os alertas do teste servem só como ground truth de validação. Pergunta: o desvio do padrão normal antecede o don't go mesmo sem rótulo? (b) K-Means (k=4, features padronizadas) sobre agregados equipamento-dia, para descobrir perfis de comportamento e sua associação com a incidência de alertas.

# 4. Resultados e Discussões

## 4.1 Seleção de métricas e comparação de modelos (CM 5.1)

Com prevalência de 3,3% no teste, accuracy é inútil (o Dummy "acerta" 96,7%). As métricas primárias são AUC-PR (qualidade do ranking na região rara), Recall e Precision no limiar operacional e AUC-ROC como visão complementar. O custo dos erros é assimétrico: um falso negativo é uma parada não planejada (horas de máquina, risco de dano secundário e de segurança); um falso positivo é ~1 h de inspeção. O modelo campeão opera em dois limiares escolhidos na validação: o ponto F2 (recall pesa o dobro da precisão — prioriza captura) e o ponto custo-ótimo, que maximiza o benefício líquido estimado em R$ sob as premissas financeiras explícitas (seção 4.6).

| Modelo | Conjunto | Precision | Recall | F1 | F2 | AUC-ROC | AUC-PR | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dummy | teste | 0,033 | 1,000 | 0,064 | 0,145 | 0,500 | 0,033 | piso estatístico |
| Heurística (alarmes 12 h) | teste | 0,147 | 0,590 | 0,235 | 0,368 | 0,750 | 0,245 | prática atual do painel |
| Regressão Logística | teste | 0,107 | 0,624 | 0,183 | 0,318 | 0,847 | 0,279 | C=0,1, balanced |
| Random Forest | teste | 0,161 | 0,664 | 0,259 | 0,409 | 0,868 | 0,320 | leaf=60; maior AUC-PR |
| LightGBM (campeão) | teste | 0,187 | 0,595 | 0,284 | 0,414 | 0,870 | 0,296 | limiar F2=0,062 |
| Weibull AFT (risco em 4 h) | teste | — | — | — | — | 0,841 | 0,266 | C-index 0,781 |
| Isolation Forest (não superv.) | teste | — | — | — | — | 0,560 | 0,174 | sem rótulo no treino |

A seleção do campeão seguiu o critério pré-registrado — média de AP nas duas janelas de tuning: LightGBM 0,223 > RF 0,216 > RL 0,119 ≈ Heurística 0,102. No teste o resultado é um empate técnico entre os dois modelos de árvore: o LightGBM lidera em AUC-ROC (0,870) e F2 (0,414); o Random Forest, em AUC-PR (0,320) — a diferença entre eles é menor que a oscilação quinzenal do próprio teste (seção 4.2), e ambos superam com folga a heurística. Mantém-se o LightGBM como campeão pelo critério definido antes de tocar o teste; trocar de modelo depois de ver o teste seria exatamente o vício metodológico que o desenho evita. O Weibull AFT, com formulação completamente diferente (tempo até o evento, com censura), confirma o mesmo ranking de risco (AUC-ROC 0,841) — três famílias de modelo concordando é evidência de sinal real, não de artefato. As curvas ROC e PR estão na Figura 9.

## 4.2 Análise de erros (CM 5.2)

Matriz de confusão (teste, limiar F2 = 0,062):

|  | Previsto: sem alerta | Previsto: alerta |
| --- | --- | --- |
| Real: sem alerta | VN = 48.246 | FP = 4.655 |
| Real: alerta | FN = 729 | VP = 1.070 |

Tradução operacional: no ponto F2, o modelo teria emitido 5.725 cartões de inspeção em junho (~191/dia na frota de 47) — uma carga desenhada para capturar o máximo de alertas (59,5% dos pontos positivos), adequada se a inspeção for barata e distribuída (verificação visual no abastecimento, por exemplo). No ponto custo-ótimo (limiar 0,074), os cartões caem para 1.340/mês (~45/dia, ~1 por equipamento-dia), com precisão de 41,9% — quase um acerto a cada dois cartões. A escolha entre os dois pontos é uma decisão de capacidade da equipe, e a seção 4.6 quantifica o valor de cada um. Os falsos negativos (729 no ponto F2) são o custo residual: paradas que continuariam chegando sem aviso.

Casos extremos — onde o modelo sistematicamente falha (Figura 10 e tabelas de FN, no limiar F2):

Frota LeTourneau L 1850: 100% de FN (7 positivos, todos perdidos). É a frota com os alertas mais raros (2,1/1.000 h — 16× menos que os caminhões) e as regras dos seus eventos (Hydraulic Reservoir Oil Temperature Critically High) são de disparo imediato, com pouca escada precursora; paradoxalmente, é também a frota que gera 91% do volume de telemetria — quase todo informacional.

Assimetria entre subsistemas de freio: Right Front Brake Temperature - Active tem apenas 5,8% de FN (480 positivos — o modelo domina o padrão), enquanto as temperaturas de freio traseiras têm ~67% de FN (168 positivos). O precursor existe no eixo dianteiro e é fraco no traseiro — pista concreta para investigação de instrumentação.

`Aftercooler Level - Active`: 74,4% de FN (121 positivos) e `Engine Coolant Flow - Active`: 78,3% (46): perdas de nível e fluxo podem ser abruptas (vazamento), sem rampa de eventos anterior. Já Transmission Oil Level - Active, o evento mais frequente do teste (586 positivos), tem 46,8% de FN — o modelo captura a maioria.

A frota 793-D 4S tem 26% de FN contra 50% da 5S — a 4S dispara mais "escada" de eventos nível 2 antes do alerta.

Degradação temporal (drift). AUC-ROC por quinzena: mai 0,866 → 0,758; jun 0,863 → 0,876. AUC-PR: mai 0,293 → 0,089; jun 0,245 → 0,337. A queda abrupta na 2ª quinzena de maio acompanha a queda de prevalência (3,85% → 2,51%) — foi exatamente esse comportamento que motivou o tuning em duas janelas (seção 3.4); em junho o desempenho se recupera e cresce ao longo do mês. Não há tendência monotônica de queda — o padrão é de sensibilidade a regime (surtos vs. calmaria), não de concept drift acumulado, e a recomendação operacional é re-treino frequente (semanal) com monitoramento de prevalência.

## 4.3 Interpretabilidade (CM 5.3)

O SHAP summary (Figura 11) valida o modelo contra a intuição operacional — as seis features mais importantes têm leitura física direta:

`h_desde_alerta_dg` (impacto médio 0,027) — pouco tempo desde o último alerta → recorrência provável: a feature mais forte do modelo. Manutenção que não elimina a causa raiz devolve a máquina para a mesma fila.

`h_desde_crit1` (0,020) — proximidade do último evento crítico, o degrau final da escada de severidade.

`n_dg_4h` (0,019) e `n_dg_12h` (0,013) — rajada de alarmes do catálogo em janela curta: a matéria-prima das regras.

`tag_taxa_alerta` (0,013) e `op_taxa_alerta` (0,008) — o "quem": equipamento cronicamente ofensor e operador com histórico elevado (H2 e H3 confirmadas dentro do modelo).

Nenhuma feature importante carece de explicação operacional — critério de validação de sentido atendido. O waterfall (Figura 12) decompõe a predição de maior score entre os verdadeiros positivos (CA65926 — justamente o equipamento mais ofensor do semestre —, 28/06/2025 03:00): 77 alarmes do catálogo nas últimas 4 h (236 em 12 h), alerta anterior há 3,4 h e evento crítico há ~1 minuto somam +0,38 em log-odds sobre a base E[f(X)] = −2,75, levando o equipamento ao topo do ranking do dia; ele disparou novo alerta dentro da janela de 4 h. É o caso de uso do painel: o cartão de inspeção viria com essas três evidências listadas.

## 4.4 Abordagens complementares — sobrevivência e não supervisionada

O Weibull AFT responde uma pergunta que o classificador não alcança: quanto tempo até o próximo alerta. Com C-index de 0,781 no teste, o ranqueamento de tempos é sólido, e os fatores de aceleração (razão de tempo por +1 desvio-padrão, todos com p < 0,05) contam a mesma história física do SHAP por outro caminho:

| Feature | Razão de tempo (por +1 dp) | Leitura |
| --- | --- | --- |
| tag_taxa_alerta | 0,60 | equipamento cronicamente ofensor encurta o tempo até o alerta em 40% |
| horas_operadas_24h | 0,79 | uso intenso acelera a falha (exposição) |
| op_taxa_alerta | 0,82 | o operador acelera ou adia o alerta |
| n_dg_24h | 0,85 | rajada de alarmes do catálogo encurta o relógio |
| h_desde_alerta_dg | 1,86 | quanto mais longe do último alerta, mais longo o tempo até o próximo (recorrência) |
| h_desde_manutencao | 1,67 | máquina há muito sem intervenção e ainda sem alarmes tende a seguir saudável |

Convergência entre formulações independentes — classificação (SHAP) e sobrevivência (AFT) — é o teste de robustez mais forte deste trabalho: o sinal de recorrência, rajada e "quem" (equipamento/operador) domina nos dois. Como risco em 4 h (1 − S(4|x)), o AFT alcança AUC-ROC 0,841/AUC-PR 0,266 — abaixo dos modelos de árvore (que capturam interações não lineares), mas acima da Regressão Logística e da heurística, entregando de brinde a estimativa de tempo que a manutenção usa para sequenciar a fila.

O Isolation Forest, sem nunca ver um rótulo, alcança AUC-ROC 0,560 e AUC-PR 0,174 no teste — acima do acaso (0,033 de prevalência), mas muito abaixo do supervisionado: nesta base, "estar anômalo" não é um bom preditor de don't go, em grande parte porque a frota L-1850 produz anomalias de volume de eventos (tempestades de telemetria) que não terminam em alerta. O detector permanece útil como cerca de segurança para modos de falha novos que ainda não têm regra no catálogo, mas não substitui o modelo supervisionado.

O K-Means (k=4) sobre agregados equipamento-dia encontrou uma partição com leitura operacional imediata:

| Cluster | Dias | Eventos/24h | Nível 2/24h | Alarmes catálogo/24h | Quase-gatilhos | Horas operadas | Taxa de alerta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 — pré-falha | 19 (0,2%) | 3.582 | 981 | 439 | 437 | 19,7 | 84% |
| 1 — operação plena | 4.546 (45%) | 9.455 | 132 | 4,9 | 4,2 | 20,3 | 24% |
| 0 — dia parado/ocioso | 2.714 (27%) | 158 | 5,8 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 2% |
| 3 — tempestade de telemetria | 2 | 1.334.184 | 282 | 0 | 0 | 19,4 | 0% |

O cluster 2 é raro (19 equipamento-dias) mas quase determinístico: 84% de chance de alerta — um "estado da máquina" exibível como semáforo no painel do despacho. O cluster 3 é um achado de qualidade de dados: dois dias em que um único equipamento emitiu mais de 1,3 milhão de eventos em 24 h sem nenhum alerta — flooding do coletor, não degradação física.

## 4.5 Priorização da fila de inspeção

O score ordena a fila de manutenção: no último dia do teste (30/06), os cinco primeiros da fila (CA65926, CA65927, CA65909, CA65924, CA65935) concentravam os maiores riscos residuais da frota — quatro deles estão entre os dez maiores ofensores do semestre. Ao longo de junho, seguir a fila do modelo no ponto de captura teria colocado a equipe de inspeção na máquina certa antes do alerta em quase 7 de cada 10 disparos (taxa de antecipação de 68,6%).

## 4.6 Impacto de negócio e insights (CM 6.1)

Comparação com baseline. No ranking, os modelos de árvore superam a heurística do despacho em +31% de AUC-PR (RF 0,320 vs 0,245) e +16 pontos de AUC-ROC (LightGBM 0,870 vs 0,750); sobre o Dummy, o lift de AUC-PR é 9×. No ponto de operação custo-ótimo, o contraste é direto: para cada 100 cartões de inspeção, a heurística acerta 15 e o modelo 42 — quase o triplo de aproveitamento da equipe.

Dois pontos de operação, ambos escolhidos na validação e congelados antes do teste. O limiar F2 maximiza captura sob custo assimétrico genérico; o limiar custo-ótimo maximiza o benefício líquido estimado usando as premissas financeiras explícitas (custo de indisponibilidade R$ 6.000/h, inspeção R$ 450, 35% da duração da corretiva economizável, episódio médio de manutenção de 6,72 h reconstruído por encadeamento de ciclos):

| Indicador (teste, jun/2025) | Ponto F2 (captura) | Ponto custo-ótimo (R$) |
| --- | --- | --- |
| Limiar | 0,062 | 0,074 |
| Precisão / Recall | 18,7% / 59,5% | 41,9% / 31,2% |
| Alertas antecipados (de 229) | 157 (68,6%) | 103 (45,0%) |
| Antecedência mediana do 1º aviso | 3,4 h | 3,1 h |
| Cartões de inspeção no mês | 5.725 (~191/dia) | 1.340 (~45/dia) |
| Horas de parada evitáveis | 369,0 h | 242,1 h |
| Benefício bruto | R$ 2,21 mi | R$ 1,45 mi |
| Custo das inspeções vazias | R$ 2,09 mi | R$ 0,35 mi |
| Benefício líquido no mês | R$ 119 mil | R$ 1,10 mi |

A leitura é operacional: com equipe de inspeção folgada (ou inspeções acopladas ao abastecimento), o ponto F2 captura mais alertas e ainda se paga; com equipe restrita, o ponto custo-ótimo entrega R$ 1,10 milhão/mês líquidos com um cartão por equipamento-dia. O painel pode expor os dois níveis como "atenção" (F2) e "inspecionar agora" (custo-ótimo) — o mesmo score, duas ações.

Aferição da métrica de sucesso (CM 1.2): as duas metas não são atingíveis simultaneamente com esta base — o ponto F2 atinge a meta de antecipação (68,6% ≥ 60%) mas não a de precisão (18,7% < 30%); o ponto custo-ótimo atinge a de precisão (41,9% ≥ 30%) mas não a de antecipação (45,0% < 60%). Registra-se a meta como parcialmente atingida em cada ponto, com o trade-off completo quantificado em R$ para decisão do negócio — mais útil que um único número que esconderia a escolha.

Insights não óbvios:

Volume de telemetria não é risco. A frota L-1850 gera 91,2% dos 37 milhões de eventos (98,5% informacionais) e apenas 1,2% dos alertas — e é a única frota 100% imprevisível para o modelo. O caminho para ela é curadoria de eventos e sensorização dirigida, não mais dados brutos.

Recorrência é o padrão dominante. As duas features mais fortes do SHAP são "tempo desde o último alerta/evento crítico": parte relevante dos don't go é a mesma causa raiz mal resolvida voltando — um indicador de qualidade de manutenção, não só de condição.

O operador importa. Entre 124 operadores com ≥800 decisões, a taxa varia de 0% a 15,3% e op_taxa_alerta está no top-6 do SHAP. Há um programa de treinamento escondido nesses dados.

O precursor depende do subsistema, não só do evento. Temperatura de freio dianteiro direito: 94% de recall; freios traseiros: ~33%. Mesma física, instrumentação/dinâmica diferentes — mapa direto para priorizar melhorias de sensores.

A base fatia atividades em ciclos de 60 min. Qualquer análise de duração (inclusive o próprio impacto financeiro) exige reconstrução de episódios — a duração média "por registro" de manutenção é 0,5 h; por episódio real, 6,7 h. Ignorar isso subestimaria o benefício em ~8×.

# 5. Conclusão e Trabalhos Futuros

## 5.1 Resposta à pergunta analítica (CM 6.2)

"Quais equipamentos têm maior risco de gerar um alerta don't go nas próximas 4 horas?" — a pergunta foi respondida com um pipeline reprodutível que, a cada fechamento de ciclo, ranqueia a frota por probabilidade de alerta: no teste cego (jun/2025), o ranking tem AUC-ROC 0,870 (RF: AUC-PR 0,320; 9× a prevalência) e opera em dois pontos escolhidos na validação — captura (68,6% dos alertas antecipados, mediana de 3,4 h de aviso) e custo-ótimo (precisão de 41,9% e benefício líquido de R$ 1,10 mi/mês). O modelo aprendeu mecanismos com respaldo físico (recorrência, rajadas de alarmes monitorados, efeito equipamento e operador), verificados por duas vias independentes — SHAP no classificador e fatores de aceleração no modelo de sobrevivência.

Limitações (honestas): (i) seis meses de dados — a sazonalidade anual completa (estação chuvosa vs. seca) não está coberta; (ii) o rótulo deriva do catálogo CMA — regras erradas ou incompletas propagam para o target ("consecutivos" foi aproximado por janela, decisão documentada), e as regras de TENDÊNCIA/SISTEMA não têm eventos correspondentes nesta extração; (iii) o operador dos apontamentos foi derivado da telemetria (tolerância de 6 h) — 18,6% dos ciclos ficaram sem operador, concentrados em 15 Tags sem telemetria, cujas decisões nunca podem ser positivas (viés estrutural documentado); (iv) telemetria agregada em eventos, sem as séries contínuas de sensores, que elevariam o teto de desempenho; (v) o campeão é um modelo deliberadamente compacto (3 árvores, mesmo com tuning em duas janelas) — o score resultante é granular (533 valores distintos no teste), suficiente para fila e limiares, mas não para probabilidades calibradas finas; (vi) premissas financeiras (R$ 6.000/h, 35% de economia) são estimativas de ordem de grandeza a calibrar com a área de planejamento — o limiar custo-ótimo herda essa incerteza; (vii) generalização para outras localidades exige re-treino — os padrões aprendidos são específicos desta frota e catálogo.

## 5.2 Trabalhos futuros (CM 6.3)

Novos dados: integrar ordens de serviço do ERP de manutenção (causa raiz real, componente trocado, horímetro) para separar "alerta antecipável" de "manutenção mal executada" — o peso da recorrência no SHAP e no AFT sugere que parte do problema é de qualidade de intervenção; além de dados climáticos horários e séries contínuas de sensores via historiador (crucial para os eventos de nível sem rampa, como Aftercooler Level).

Novas features / formulação: evoluir o Weibull AFT para sobrevivência por subsistema (riscos competitivos: freio vs. nível vs. arrefecimento — qual falha vem primeiro?) e classificação multi-rótulo do tipo de alerta, entregando à manutenção o subsistema suspeito junto com o cartão; sensorização dirigida para os pontos cegos mapeados (freios traseiros, L-1850).

Abordagens alternativas: aprendizado online (re-treino incremental semanal com monitoramento de prevalência e AUC-PR móvel — a rotina de degradação temporal da seção 4.2 já é o embrião, e a queda da 2ª quinzena de maio mostra por que é necessária) e calibração de probabilidades (isotônica) sobre o score granular, refinando o limiar custo-ótimo já implementado.

Integração operacional: publicar o score via API no sistema de despacho com atualização por evento (a arquitetura de janelas ordenadas migra direto para streaming), cartões em dois níveis ("atenção"/"inspecionar agora", seção 4.6) com as evidências SHAP, semáforo do K-Means como camada de leitura rápida (o cluster pré-falha tem 84% de acerto), watchdog de flooding de telemetria (cluster 3), e ciclo de feedback do inspetor (achou/não achou problema) realimentando o treino — transformando cada falso positivo em rótulo novo.

# Referências e Recursos

Alarmes - Regra de Negocio.xlsx — catálogo de regras de negócio para alertas don't go (aba CMA).

Dicionario_Dados.xlsx — dicionário das tabelas Apontamentos e Telemetria.

Estudo Guiado — Desafio: Análise Avançada de Dados, Programa Desenvolver, Edição 2026.

scikit-learn — https://scikit-learn.org

LightGBM — https://lightgbm.readthedocs.io

SHAP — https://shap.readthedocs.io

lifelines (análise de sobrevivência) — https://lifelines.readthedocs.io

Ke, G. et al. LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree. NeurIPS, 2017.

Lundberg, S.; Lee, S.-I. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. NeurIPS, 2017.

Provost, F.; Fawcett, T. Data Science para Negócios. Alta Books, 2016.